火电机组负荷预测与智能调度统一管理平台软件需求规格说明书

版本：V0.1

软件构造开发团队

文档修订记录

| 版本编号或者更改记录编号 | *变化 状态 | 简要说明（变更内容和变更范围） | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | A | 新建 | 2026.5.8 | 黄家豪，刘子鸣 | 2026.5.8 | 李天赐 |

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除，N——正式发布

文档审阅信息

| 序号 | 审阅人 | 角色 | 审阅日期 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目 录

1 引言

1.1 文档目的

1.2 项目背景

1.3 术语定义

2 业务流程描述

3 任务概述

3.1 目标

3.2 运行环境

3.2.1 软件运行环境

3.2.2 硬件运行环境

3.2.3 网络环境要求

3.3 功能划分

3.4 功能描述

3.4.1 数据全生命周期管理模块

3.4.2 负荷与供需预测核心模块

3.4.3 AGC 超前感知与智能调度模块

3.4.4 可视化综合管控模块

3.4.5 系统管理模块

4 性能描述

4.1 预测精度指标

4.2 系统性能与稳定性指标

4.3 适应性与扩展性指标

4.4 安全性指标

4.5 易用性指标

5 运行需求

5.1 用户界面

5.2 数据备份与恢复需求

5.3 运维管理需求

6 项目实施技术路径

6.1 第一阶段：业务调研与数据准备

6.2 第二阶段：数据抽取与探查

6.3 第三阶段：数据预处理与特征工程

6.4 第四阶段：分析建模与模型训练

6.5 第五阶段：优化计算与模型落地

6.6 第六阶段：平台开发与成果闭环

引言

文档目的

本文档对火电机组负荷预测与智能调度统一管理平台的软件开发需求进行全面、规范化定义，明确软件应具备的功能、性能、接口、安全及界面设计要求，使系统分析人员、软件开发人员、测试人员、运维人员及项目相关方可清晰理解用户需求、业务场景与系统边界。本文档是项目概要设计、详细设计、开发实现、测试验收的核心依据，预期读者为项目经理、产品设计人员、开发人员、测试人员、电厂运行与调度人员、运维人员及项目管理人员。

项目背景

在双碳目标推进与新型电力系统建设背景下，新能源高比例并网对火电机组的调频调峰能力、负荷响应精度、发电计划编排能力提出了更高要求。当前发电企业普遍存在机组负荷预测精度不足、AGC调度响应滞后、负荷影响因素不明确、供电供需匹配缺乏数据支撑、多业务系统数据孤岛等痛点，电网调频考核、调峰调度压力持续增大。为解决上述问题，亟需开展机组负荷与供电需求精准预测、AGC信号超前感知能力建设，并搭建全流程统一管理平台，实现发电业务全链路的数字化、智能化管控。

术语定义

AGC 自动发电控制（Automatic Generation Control），电网调度机构用于控制发电机组有功功率输出，维持电网频率与联络线功率稳定的核心系统

DCS 分散控制系统（Distributed Control System），火电机组生产过程核心控制系统，实现机组运行参数的实时采集与控制

DEH 数字电液控制系统（Digital Electric Hydraulic Control System），汽轮机转速与负荷控制专用系统，是AGC指令的核心执行单元

SCADA 数据采集与监控系统（Supervisory Control And Data Acquisition），实现生产现场实时数据采集、监控与远程控制的工业系统

MAE 平均绝对误差（Mean Absolute Error），用于量化预测值与实际值偏差的核心精度评价指标

MSE 均方误差（Mean Squared Error），预测模型性能核心评价指标

OPC 用于工业控制系统数据交互的主流通信协议，是工业现场数据接入的通用标准

调峰 发电机组根据电网负荷变化调整出力，维持电网供需平衡的运行模式

调频 发电机组响应电网频率波动，快速调整有功出力，维持电网频率稳定的辅助服务

业务流程描述

本平台围绕火电机组负荷预测与智能调度全业务场景，构建“数据采集-预处理-分析建模-预测计算-调度优化-成果反馈-模型迭代”的全闭环业务流程，核心流程按角色与环节划分为以下6个阶段：

1. 数据接入与管理阶段

系统自动完成机组DCS/DEH系统、SCADA系统、电网调度系统、气象平台、营销系统的多源数据实时接入与批量同步；

系统管理员完成数据采集清单配置、数据资产管理、采集规则配置，保障数据完整性与合规性；

系统自动完成数据探查与质量校验，输出数据质量报告。

2. 数据预处理与特征工程阶段

分析人员发起数据清洗、标准化处理任务，系统自动完成缺失值、异常值处理与多源数据时间维度对齐；

系统自动完成全维度影响因素相关性量化分析，筛选高相关核心特征集，完成特征降维/升维处理；

系统自动完成训练集、测试集、验证集划分，输出数据集划分报告与特征工程成果。

3. 模型训练与优化阶段

分析人员基于业务需求完成预测模型、AGC预判模型的选型、可视化配置与训练任务发起；

系统自动完成模型训练、参数寻优、交叉验证与性能评估，输出模型训练报告与精度校验结果；

分析人员完成模型迭代优化，确认符合精度要求的模型版本，完成模型发布。

4. 预测计算与调度优化阶段

系统基于发布的模型，自动完成多时间尺度发电负荷预测、电网供电需求预测、AGC信号超前预判计算；

调度人员查看预测结果、预判趋势，结合电网调度要求与机组运行边界，优化发电计划与机组调节策略；

系统将AGC预判结果标准化输出至机组DCS/DEH系统，支撑机组超前调节。

5. 成果展示与执行反馈阶段

运行人员通过可视化驾驶舱查看机组实时运行状态、预测结果、AGC指令执行情况，完成现场操作执行；

系统自动完成预测精度、AGC响应效果、调频调峰性能的实时统计与评估，输出运行分析报告；

管理人员通过自定义报表、多维度分析功能，完成运营决策与调度策略优化。

6. 系统管理与运维阶段

系统管理员完成用户权限、系统配置、接口管理、日志审计、文档管理等日常运维工作

系统自动完成数据备份、运行状态监控、异常告警，保障系统7*24小时稳定运行。

运维人员基于运行反馈数据，持续优化模型性能与系统功能，完成全业务流程闭环迭代。

任务概述

目标

- 实现火电机组发电负荷、电网侧供电需求的多时间尺度高精度预测，为机组运行优化、发电计划编制提供核心数据支撑；

- 实现AGC调度信号的超前感知与趋势预判，解决传统响应滞后问题，提升机组调频性能，降低电网考核；

3. 完成机组负荷全维度影响因素的量化分析，明确高相关核心因素，为模型构建与运行优化提供理论支撑；

4. 搭建集数据管理、预测分析、模型训练、优化调度、可视化展示于一体的统一管理平台，实现从业务调研到成果反馈的全业务流程闭环管理。

运行环境

软件运行环境

服务器操作系统 Windows Server 2016及以上、CentOS 7.0及以上，兼容国产麒麟、统信服务器操作系统

数据库 关系型数据库：MySQL 8.0及以上、SQL Server 2016及以上；时序数据库：InfluxDB、TimescaleDB，适配工业实时数据存储需求

中间件 Tomcat 9.0及以上、Nginx 1.20及以上，支持微服务架构部署

客户端环境 Windows 10及以上操作系统，兼容Chrome、Edge、Firefox主流浏览器，适配国产化浏览器

运行环境 JDK 1.8及以上，Python 3.8及以上，适配工业级算法模型运行需求

3.2.2 硬件运行环境

设备类型 核心配置要求

应用服务器 CPU：Intel Xeon 银牌及以上，≥16核；内存：≥64GB；硬盘：≥2TB SSD，支持RAID5冗余

数据服务器 CPU：Intel Xeon 银牌及以上，≥16核；内存：≥128GB；硬盘：≥4TB SSD+8TB SATA，支持RAID5冗余，满足海量时序数据存储需求

现场采集终端 兼容工业级网关、OPC服务器，满足工业现场实时数据采集与传输要求

3.2.3 网络环境要求

1. 符合《电力监控系统安全防护规定》要求，实现生产控制大区与管理信息大区的安全隔离，采用正向/反向隔离装置完成跨大区数据传输；

2. 生产控制大区内部网络带宽≥1000Mbps，实时数据传输网络延迟≤10ms；

3. 支持电力调度数据网、企业内网双链路接入，保障数据传输稳定性。

功能划分

本平台基于工业数据分析全业务流程，划分为7大核心功能模块，分别为：

1. 数据采集与管理模块

2. 数据预处理与特征工程模块

3. 负荷与需求预测模块

4. AGC信号超前预判模块

5. 影响因素相关性分析模块

6. 可视化与统一管控模块

7. 系统管理模块

功能描述

3.4.1 数据全生命周期管理模块

本模块为平台提供全量数据支撑，合并原数据采集、预处理两大模块，实现数据从接入到可用的全流程闭环管理。

1. 多源数据接入：支持机组DCS/DEH、SCADA、电网调度系统、气象平台、营销系统等多数据源对接，兼容OPC、Modbus等工业主流协议，支持实时数据流与历史数据批量导入，可自定义采集频率与采集清单。

2. 数据标准化与清洗：实现多源数据时间维度对齐，支持缺失值、异常值自动化处理，可自定义清洗规则，保障数据质量。

3. 特征工程与数据集管理：内置多种特征筛选、相关性评价、维度升降维方法，支持多种方式自动划分训练集、测试集、验证集，输出标准化数据集。

4. 数据资产与资料管理：实现全量数据分类存储、检索查询、生命周期管理，支持机组铭牌参数、调度规则、业务文档的统一归档管理。

3.4.2 负荷与供需预测核心模块

本模块为平台核心业务模块，合并原负荷预测、影响因素分析两大模块，实现全时间尺度高精度预测。

1. 影响因素相关性分析：覆盖设备、电网、环境、市场四大维度影响因素，完成单因素相关性量化、多因素耦合影响分析，自动筛选高相关核心特征集，输出影响规律分析结果与优化建议。

2. 多时间尺度预测：内置多元线性回归、随机森林、LSTM等工业级预测算法，支持超短期（分钟级-4小时）、短期（24小时-7天）、中期（月度-季度）、长期（年度）四个维度的发电负荷、电网供电需求预测，可自定义预测周期与步长。

3. 模型全生命周期管理：支持模型可视化配置、训练、保存、版本迭代与离线/在线双模式运行，支持自定义算法导入。

4. 预测精度校验与优化：内置智能优化算法实现模型超参数自动寻优，基于MAE、MSE、R方等核心指标完成精度校验，自动输出模型性能评估报告与预测结果。

3.4.3 AGC超前感知与智能调度模块

本模块为平台核心业务模块，聚焦解决AGC响应滞后痛点，实现调度指令超前预判与落地。

1. AGC数据实时对接：实现电网AGC历史/实时指令、电网频率、机组调节状态等数据的实时接入、同步与存储，数据同步延迟≤1s。

2. AGC指令超前预判：内置适配AGC时序特征的专用预判模型，支持5min、15min、30min三个核心档位的超前预判，精准输出指令变化趋势、目标幅值、调节速率预测结果。

3. 预判结果落地对接：支持预判结果标准化输出，可直接对接机组DCS/DEH系统，为机组超前调节提供指令支撑，符合电力行业安全防护要求。

4. 调度效果评估：基于预判准确率、调节精度提升率、调频考核降低幅度等核心指标，自动输出AGC预判效果评估报告。

3.4.4 可视化综合管控模块

本模块为平台统一交互入口，实现全业务成果可视化展示与一站式管控。

1. 一体化管控驾驶舱：集中展示机组实时运行状态、负荷/供需预测结果、AGC预判结果、调频调峰性能等核心指标，支持自定义看板配置。

2. 多维度分析与报表管理：支持核心数据趋势对比、多维度钻取分析，内置日/周/月/年度标准化报表模板，支持自定义报表、一键导出与定时推送。

3. 智能告警管理：支持预测偏差超限、AGC指令异常、参数越限、系统故障等场景的自定义告警配置，支持多渠道告警通知与事件闭环追溯。

4. 全周期文档管理：实现项目需求、设计、测试、验收等全流程文档的统一存储、版本管理、检索与下载。

3.4.5 系统管理模块

本模块为平台提供基础运行支撑，保障系统安全、稳定、合规运行。

1. 用户与权限管理：支持多角色、多用户管理，内置运行、调度、分析、管理、系统管理员5类标准角色，基于岗位配置差异化操作与数据权限，实现最小权限管控。

2. 全流程日志审计：自动记录系统所有操作、数据访问、模型运行、异常日志，支持日志检索、查询与导出，实现全操作流程可追溯。

3. 系统配置与接口管理：支持系统核心规则、采集规则、告警规则的可视化配置，实现对外接口的统一管理、状态监控与权限管控，预留移动端、微服务扩展接口。

性能描述

4.1 预测精度指标

1. 发电负荷预测：超短期预测平均绝对误差MAE≤2%，短期预测MAE≤3%，中期预测MAE≤5%，长期预测MAE≤8%；

2. 供电需求预测：超短期预测MAE≤2%，短期预测MAE≤3%，中期预测MAE≤4%，长期预测MAE≤7%；

3. AGC信号预判：指令幅值预判准确率≥90%，趋势预判准确率≥95%，满足机组超前调节的精度要求。

4.2 系统性能与稳定性指标

1. 实时数据接入延迟≤1s，实时数据刷新频率≥1次/秒；

2. 超短期预测、AGC预判计算响应时间≤5s，短期预测计算响应时间≤30s，中期/长期预测计算响应时间≤2min；

3. 系统页面加载响应时间≤2s，页面操作响应时间≤1s，无卡顿、无延迟；

4. 支持7*24小时不间断稳定运行，系统年可用率≥99.9%；

5. 单模型并发训练任务支持≥10个同时运行，无性能衰减。

4.3 适应性与扩展性指标

1. 支持与主流DCS/DEH系统、SCADA系统、电网调度系统的无缝对接，适配工业现场主流通信协议，兼容国产工业控制系统；

2. 支持模型算法的灵活扩展，可新增自定义算法模型、优化算法，无需重构系统架构；

3. 支持数据接入点的灵活扩展，可按需新增采集数据点、数据源，最大支持≥10万数据点接入；

4. 支持服务器单机、分布式集群部署，可根据业务规模按需扩展系统算力与存储能力。

4.4 安全性指标

1. 符合《电力监控系统安全防护规定》《电力行业信息安全等级保护管理办法》相关要求，实现生产控制大区与管理信息大区的安全隔离，满足等保2.0三级要求；

2. 采用国密加密方式进行核心数据传输与存储，保障机组生产数据、电网调度数据的安全；

3. 完善的权限管控体系，所有操作可追溯，禁止越权访问、越权操作；

4. 具备完善的数据备份与恢复机制，支持定时自动备份、手动备份，支持异地容灾备份，保障数据不丢失；

5. 具备防病毒、防入侵能力，兼容电力行业主流安全防护设备。

4.5 易用性指标

1. 系统采用可视化、图形化操作界面，操作流程简洁，适配工业现场人员操作习惯，降低使用门槛；

2. 提供完善的操作指引、帮助文档、视频教程，开展分层级人员培训；

3. 支持预测结果、分析报告、报表的一键导出、一键生成，提升现场工作效率；

4. 核心告警、异常信息采用醒目方式展示，操作逻辑符合工业现场人员使用习惯。

运行需求

用户界面

1. 界面布局合理，核心指标、核心功能优先展示，层级清晰，操作路径简洁，核心功能操作步骤≤3步；

2. 界面设计贴合电力行业工业软件设计规范，图标设计直观体现功能含义，风格统一；

3. 界面大小自适应屏幕分辨率，支持主流显示器尺寸，适配拼接屏展示需求；

4. 支持界面主题、展示内容自定义配置，适配不同角色的使用需求；

5. 告警信息、异常数据采用差异化颜色、醒目方式展示，便于现场人员快速识别。

5.2 数据备份与恢复需求

1. 支持全量备份、增量备份两种备份方式，可自定义备份周期，支持日备份、周备份、月备份自动执行；

2. 备份数据采用加密存储，保障备份数据安全；

3. 支持一键数据恢复功能，可基于备份数据快速完成系统数据恢复，恢复时间≤2小时；

4. 支持备份数据自动校验，保障备份数据的完整性与可用性。

5.3 运维管理需求

1. 提供系统运行状态可视化监控功能，实时展示服务器运行状态、数据接入状态、模型运行状态、接口运行状态，异常情况自动告警；

2. 提供完善的运维手册、故障处理指引，支持常见故障自动排查与定位；

3. 支持系统远程运维，在符合电力安全规范的前提下，实现远程故障排查与系统优化；

4. 提供模型迭代运维工具，支持基于新增数据完成模型持续优化与版本更新。

6 项目实施技术路径

本项目严格遵循工业场景数据分析全业务流程，分6个阶段实现全业务闭环，核心实施路径如下：

6.1 第一阶段：业务调研与数据准备

• 核心工作：开展现场业务调研，梳理机组工况、业务边界、安全规则、电网调度要求、系统对接边界；完成业务系统资料汇总，制定标准化数据采集清单，完成多源数据对接方案设计与需求最终确认。

• 交付物：项目需求规格说明书、业务调研文档、概要设计文档、数据采集清单、系统对接方案。

6.2 第二阶段：数据抽取与探查

• 核心工作：完成机组历史运行数据、电网调度数据、AGC历史数据、气象数据、供电需求历史数据的全量抽取；开展数据可视化探查，完成数据质量初步评估与数据质量报告编制；实现实时数据流的接入、同步与稳定性测试。

• 交付物：数据质量探查报告、数据接入测试报告、历史数据集。

6.3 第三阶段：数据预处理与特征工程

• 核心工作：完成数据标准化、数据清洗，保障数据质量；开展全维度影响因素的相关性分析，筛选机组负荷高相关核心特征集；完成特征工程与数据集标准化划分，输出相关分析成果。

• 交付物：详细设计文档（数据预处理部分）、相关性分析报告、高相关特征清单、数据集划分报告。

6.4 第四阶段：分析建模与模型训练

• 核心工作：基于业务需求选型适配算法模型，构建发电负荷预测模型、供电需求预测模型、AGC信号预判模型；完成模型训练、参数调优、交叉验证，迭代优化模型性能；完成模型离线验证与精度达标确认。

• 交付物：详细设计文档（模型创建部分）、模型训练报告、模型性能评估报告、离线模型包。

6.5 第五阶段：优化计算与模型落地

• 核心工作：基于智能优化算法完成模型超参数寻优与性能优化；结合机组安全边界、最佳运行区间、电网规则建立模型约束条件；完成模型在线部署与实时运行测试，验证现场适配性与应用效果。

• 交付物：详细设计文档（优化模型部分）、模型优化报告、在线运行测试报告、在线部署模型包。

6.6 第六阶段：平台开发与成果闭环

• 核心工作：完成统一管理平台的开发、模块集成，实现全业务流程闭环管理；完成预测结果、分析结果的可视化展示与报表开发；开展系统全流程功能测试、性能测试、安全测试；完成系统上线、人员培训与项目验收。

• 交付物：统一管理平台安装包、系统测试文档、操作手册、运维手册、项目验收报告。