火电机组负荷预测与智能调度统一管理平台

文档版本：V1.0

编制日期：2026年05月08日

---

修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026.05.08 | 李天赐，黄家豪，刘子鸣 | 初步完成概要设计编制 |

目录

1 文档概述

1.1 文档目的

1.2 适用范围

1.3 参考资料

2 项目背景与目标

2.1 项目背景

2.2 核心目标

3 业务需求梳理

4 总体架构设计

4.1 架构分层

4.2 技术路线

5 功能模块设计

5.1 数据采集模块

5.2 数据预处理模块

5.3 特征工程模块

5.4 建模预测模块

5.5 统一管理平台模块

6 数据流程设计

7 性能与精度指标

7.1 预测精度指标

7.2 预测时长范围

7.3 系统性能指标

8 安全设计

9 部署与运行环境

10 项目交付物清单

11 总结

1 文档概述

1.1 文档目的

本文档为发电负荷预测、供电需求预测、AGC信号感知、机组负荷关联分析及统一管理平台建设项目的概要设计说明，明确系统整体架构、功能模块、技术路线、数据流程与非功能设计，指导详细设计与开发实施，保障项目满足电力生产侧负荷预测、需求响应、信号感知与统一管控的业务需求。

1.2 适用范围

适用于本项目需求分析、数据采集、数据预处理、特征工程、建模预测、平台开发、测试验收全流程，覆盖电厂机组、DCS/DEH系统、AGC调度、供电负荷等业务对象。

---

2 项目背景与目标

2.1 项目背景

电力系统中，发电负荷、供电需求、AGC信号直接影响机组安全稳定运行与电网调度效率。传统模式依赖人工经验，缺乏量化预测、统一数据管理与集中监控能力，亟需通过数据分析+机器学习+平台化实现精准预测、智能感知与统一管控。

2.2 核心目标

1）实现发电负荷、供电需求可预测，明确预测时长与精度指标

2）实现AGC信号提前感知，支撑机组提前响应

3）识别机组负荷高相关因素，建立量化关联模型

4）建设统一管理平台，实现数据、模型、预测、监控一体化

5）保障数据安全、工控边界安全，满足电力生产运行要求

3 业务需求梳理

1）发电负荷预测：支持短期/中长期预测，明确可预测时长

2）供电需求预测：支持区域/全网供电需求预测，明确可预测时长

3）AGC信号感知：支持提前预判与趋势感知

4）机组负荷关联分析：识别高相关影响因素，量化相关性

5）统一管理平台：数据接入、预处理、建模、预测、可视化、权限管理一体化

4 总体架构设计

4.1 架构分层

采用五层架构设计，保障扩展性、安全性与易用性：

1）数据接入层：对接DCS、DEH、AGC、业务系统，采集实时/历史数据

2）数据预处理层：缺失值/异常值处理、时间对齐、数据平滑

3）特征工程层：特征选择、特征评估、降维/升维处理

4）建模预测层：负荷预测、需求预测、AGC感知、关联分析

5）平台应用层：统一管理、可视化展示、报表输出、权限管控

4.2 技术路线

1）数据处理：Python、时序数据标准化、均值/前后值补全

2）特征工程：Pearson相关系数、mRMR、PCA、LLE

3）建模算法：回归（线性/多项式/XGBoost）、机器学习（随机森林/SVR）、深度学习（LSTM/CNN）

4）验证方法：K折交叉验证、按比例随机采样

5）平台开发：B/S架构、数据库、可视化组件（Chart.js）

---

5 功能模块设计

5.1 数据采集模块

1）采集对象：DCS、DEH、AGC、机组工况、业务系统数据

2）数据类型：实时数据、历史数据、时序数据、标签数据

3）输出物：数据采集清单、统一时间戳数据集

5.2 数据预处理模块

1）时间统一：统一格式、统一时间间隔刻度

2）缺失值处理：均值补全、前后值补全、空值补全、删除

3）异常值处理：删除、平滑处理

4）质量指标：数据覆盖率、完整性、一致性

5.3 特征工程模块

1）特征选择：过滤法（Pearson、卡方检验、mRMR）、包装法、嵌入法（Lasso/决策树）

2）特征评估：特征重要性、相关性系数

3）降维处理：PCA、LDA、LLE、核PCA

4）升维处理：特征不足时补充构造

5.4 建模预测模块（如果可预测）

5.4.1 发电负荷预测

- 预测周期：短期0~24小时、中期1~7天

- 算法：XGBoost、LSTM、随机森林回归

- 输出：负荷预测曲线、预测精度、置信区间

5.4.2 供电需求预测

- 预测周期：短期0~48小时、中期1~30天

- 算法：ARIMA、高斯过程回归、SVR

- 输出：供电需求预测值、峰谷预测

5.4.3 AGC信号提前感知

- 功能：信号趋势预判、提前告警、波动预测

- 算法：粒子滤波、ANFIS、时序分类模型

5.4.4 机组负荷关联分析

- 功能：高相关因素识别、相关性排序、贡献度计算

- 方法：Pearson相关系数、互信息、最大信息系数

5.5 统一管理平台模块

1）数据管理：数据接入、存储、查询、导出

2）模型管理：模型训练、部署、更新、评估

3）预测管理：任务配置、结果查看、历史回溯

4）可视化展示：折线图（时序趋势）、散点图（拟合度）、关联热力图

5）系统管理：用户权限、安全边界、日志、参数配置

6 数据流程设计

1）数据源：DCS/DEH/AGC/业务系统 → 实时/历史数据

2）采集：确认采集对象 → 生成采集清单 → 统一时间戳

3）预处理：缺失值/异常值处理 → 数据平滑 → 标准化

4）特征工程：特征选择 → 评估 → 降维/升维

5）数据集划分：训练集/测试集/验证集（K折交叉验证）

6）建模训练：算法选择 → 训练 → 调优 → 评估

7）预测应用：负荷/需求/AGC感知 → 结果输出 → 平台展示

8）反馈优化：预测误差 → 模型迭代 → 特征更新

7 性能与精度指标

7.1 预测精度指标

- 回归指标：MAE（平均绝对误差）、MSE（均方差）、R²

- 分类指标：准确率、精确率、召回率、F1值、ROC/AUC

7.2 预测时长范围

1）发电负荷：支持短期0~24小时、中期1~7天

2）供电需求：支持短期0~48小时

3）AGC信号：支持提前5~30分钟趋势感知

7.3 系统性能指标

- 数据接入延迟：≤5s

- 预测计算响应：≤10s

- 平台并发用户：≥50人

8 安全设计

1）工控边界安全：严格隔离生产控制网与管理信息网，设置访问边界

2）数据安全：数据加密存储、操作日志留痕、权限分级管控

3）系统安全：防注入、防越权、异常操作告警

4）约束条件：模型输出限定机组最佳运行区间与安全边界

---

9 部署与运行环境

1）服务器：Windows Server

2）数据库：时序数据库 + 关系型数据库

3）开发环境：Python、TensorFlow/PyTorch、Scikit-learn

4）运行环境：B/S架构，浏览器访问

---

10 项目交付物清单

1）概要设计文档

2）详细设计文档（需求/数据集/模型/优化部分）

3）预测模型与精度报告

4）统一管理平台

5）测试报告与验收文档

11 总结

本项目以数据分析为核心，完成发电负荷、供电需求预测、AGC信号感知与机组关联因素分析，最终建成统一管理平台，实现电力生产侧数据—模型—预测—管控一体化，提升机组运行效率与电网响应能力。